Карта программирования RoControl (осн. часть)

Инструкция по использованию.

Перед вводом в эксплуатацию карты программирования внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и точно следуйте инструкциям. Кроме того, при эксплуатации устройства  соблюдайте следующие правила:

|  | - Используйте карту программирования только в пределах технических характеристик, в противном случае карта может быть уничтожена. - Операции, не соответствующие требованиям данного руководства, могут вызвать проблемы в работе, разрушить программную карту и привести к травмам. Существуют значительные опасности, может произойти повреждение имущества и травма. - Защитите программируемую карту от вибраций, пыли, влаги и механического стресса! - Не подвергайте их воздействию высокой температуры или холода! - Регулярно проверяйте устройство на наличие повреждений |
| --- | --- |

Технические характеристики

Размеры:  	92 x 52 x 6 мм.

Вес		 26 гр.

Функции управления картой программирования

1. Используйте кнопку «Up (вверх) / Down( вниз)», чтобы выбрать параметры программирования. Используйте кнопку «left (влево) / right (вправо)», чтобы включить другие значения  во время активирования параметра, для установки нужного значения.

2. Регулировка тормоза: при включенном «Тормозе» - двигатель останавливается сразу же после выключения акселератора. Рычаг перемещается в самое нижнее положение.

3. Защита от пониженного напряжения: если выбрано «мягкое отключение», контроллер постепенно снижает выходную мощность. Когда выбрано «Отключение», контроллер немедленно отключается.

4. Напряжение отключения: Пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации. Инструкции по эксплуатации контроллера, чтобы получить точную информацию для этого параметра.

5. Музыка  Music / LiPo.(число банок) Четыре светодиода имеют разные значения в зависимости от того, используется ли регулятор с нормальным напряжением (2S - 6S) или как регулятор HV с напряжением более 6S.

- Для контроллеров с нормальным рабочим напряжением, таких как ROCONTROL 60 A, четыре светодиода показывают 16 возможных состояний, которые также воспроизводятся как 16 музыкальных ритмов. Контроллер выводит эту сигнальную мелодию при включении (см. Таблицу 1).

- Для контроллеров с рабочим напряжением высокого напряжения, таких как ROCONTROL PRO 130 A, HV OPTO, четыре светодиода указывают количество ячеек подключенной LiPo батареи (см. Таблицу 2).

Подключение карты программирования

A. Для контроллеров со встроенным BEC

1. Извлеките (отключите) аккумуляторную батарею из контроллера.

2. Для контроллеров со встроенным BEC, пожалуйста, отсоедините кабель контроллера, подключенный к приемнику, а затем - подключите его к карте программирования (в правом верхнем углу), подключение помечено «BEC».

3. Подключите Вашу батарею  к контроллеру.

4. Светодиоды на плате карты программирования загораются, показывая текущие запрограммированные значения контроллера.

Примечание 1: последовательность шагов 2 и 3 не может быть отменена, иначе программная карта не будет работать правильно.

B. Для контроллеров без устройства BEC.

Если контроллер помечен «OPTO», как ROCONTROL PRO 130 A HV OPTO, это означает, что этот контроллер не имеет встроенного BEC, тогда для работы карты программирования необходимо использовать дополнительную батарею (4,8–6,0 В). Любой бортовой аккумулятор приемника, как правило, хорошо подходит для этой цели. Большинство контроллеров HV работают с батареями LiPo до 10S или 12S и без встроенного BEC.

1. Извлеките (отключите) аккумуляторную батарею от контроллера.

2. Отсоедините кабель приемника контроллера от приемника, а затем подключите его к программной плате в правом верхнем углу, соединение помечается «BEC».

Для HV-контроллера с отдельным коротким трехпроводным кабелем для программирования, пожалуйста, отсоедините кабель приемника контроллера от приемника и подключите его к плате программирования в правом верхнем углу, соединение (порт) помечено - "BEC".

3. Подсоедините аккумулятор приемника (4,8 - 6,0 В) к плате программирования. Соединение расположено в верхнем правом углу и помечено  - «Batt».

4. Подключите батарею привода к контроллеру.

5. Светодиоды на плате программы загораются, показывая текущие запрограммированные значения контроллера.

Примечание 2: последовательность шагов 2,3 и 4 не может быть отменена, иначе программная карта не будет работать правильно.

Примечание 3: Никогда не используйте аккумулятор для питания карты программирования напряжением более 6,0 В.

Процедура программирования.

Используйте кнопку «UP (вверх) / DOWN (вниз)», чтобы выбрать параметр для программирования, соответствующий светодиод замигает. Затем нажмите кнопку                  «Left (влево) / Right (вправо)», чтобы выбрать правильные значения  для этого параметра. Мигающий светодиод показывает выбранное вами значение. Наконец, нажмите кнопку «ОК», синий светодиод мигает, что означает, что новые настройки передаются в контроллер. Когда передача данных завершена, синий светодиод перестает мигать, показывая, что новые настройки были приняты и сохранены в контроллере.

Таблица 1 (Список запрограммированных  мелодий)

Таблица 2. (Перечень для подключенных банок Li-Po)